OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przebudowa Drogi Gminnej nr 100721C – ul. Księżycowej w Grębocinie

Spis treści

1.	Przedmiot zamówienia	2

2.	Zakres prac do wykonania	2

3.	Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych	2

3.1.	Droga	2

3.2.	Odwodnienie	3

3.3.	Oświetlenie	3

3.4.	Kanał technologiczny	3

3.5.	Inne	3

4.	Kontrola jakości prac	3

4.1.	Zasady kontroli jakości robót	3

4.2.	Pobieranie próbek	4

4.3.	Badania i pomiary	4

5.	Odbiór wykonanych robót	4

5.1.	Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu	4

5.2.	Odbiór częściowy	5

5.3.	Odbiór końcowy (ostateczny)	5

5.3.1.	Zasady odbioru końcowego	5

5.3.2.	Dokumenty odbioru Końcowego	5

5.4. Odbiór pogwarancyjny	6

6.	Płatności	6

7.	Przepisy związane	6

# Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zadania jest wykonanie robót budowlanych na ul. Księżycowej w Grębocinie (droga gminna nr 100721C) na odcinku o długości 272m, w zakresie objętym działkami nr 857, 322/19, 237/25, 858, 872, 317.

Zakres robót obejmuje wykonanie nawierzchni jezdni, zjazdów i poboczy oraz oświetlenia drogowego, zgodnie z dokumentacją projektową (z wyłączeniem wykonania chodnika i kanału technologicznego). Przed rozpoczęciem prac Wykonawca winien opracować, zatwierdzić i wdrożyć organizację ruchu na czas prowadzenia robót (COR).

# Zakres prac do wykonania

W ramach robót budowlanych wykonawca:

- opracuje, zatwierdzi i wdroży projekt czasowej organizacji ruchu (COR),

- opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

- wykonana roboty budowlane,

- zapewni obsługę geodezyjną przed, w trakcie i po zakończeniu robót budowlanych,

- przeprowadzi wymagane próby i badania.

- opracuje harmonogram realizacji prac,

- w przypadku ich występowania, odtworzy trawniki i tereny zielone, przylegające do miejsc prowadzenia robót drogowych,

- uporządkuje obszar przyległy do terenu prowadzonych robót,

- wykonana obmiary ilości zrealizowanych robót,

- sporządzi geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,

- przeprowadzi wymagane badania i pomiary kontrolne zgodnie z wymogami STWIORB; wyniki badań przekaże do akceptacji Zamawiającego,

- przygotuje rozliczenie końcowe i sporządzi operat kolaudacyjny w ilości 1 egz., zawierający protokół przekazania terenu budowy, protokoły robót zanikających, badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, sprawozdania techniczne, oświadczenie kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 i ust 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, dokumentację projektową z naniesionymi zmianami powstałymi podczas robót budowlanych.

# Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych

## Droga

Roboty drogowe należy wykonać, zgodnie z dokumentacją projektową, z wyłączeniem budowy chodnika.

Elementy objęte zadaniem branży drogowej:

- Długość ulicy:		0,272 km

- Kategoria ruchu:	KR1

- Kategoria i klasa drogi:	gminna, D

- Prędkość projektowa:	30 km/h

- Szerokość jezdni:	5,0 m (2 x 2,5 m)

- Szerokość pobocza:	0,75 m

- Nawierzchnia jezdni:	kostka betonowa szara grubości 10 cm

- Nawierzchnia pobocza:	mieszanka niezwiązana C90/3

- Nawierzchnia zjazdów:	kostka betonowa grafitowa grubości 8 cm.

Zestawienie parametrów:

| Element | Powierzchnia | Konstrukcja |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Jezdnia | 1 550,00 m2 | 10 cm | Kostka betonowa 10x20 cm szara |
|  |  | 3 cm | Podsypka cementowo-piaskowa |
|  |  | 25 cm | Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0-31,5 C90/3 |
|  |  | 35 cm | Mieszanka związana spoiwem hydraulicznym C1,5/2 < 4,0 MPa |
| Zjazdy indywidualne | 250,00 m2 | 8 cm | Kostka betonowa 10x20 cm grafitowa |
|  |  | 3 cm | Podsypka cementowo-piaskowa |
|  |  | 15 cm | Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0-31,5 C90/3 |
|  |  | 15 cm | Mieszanka związana spoiwem hydraulicznym C1,5/2 ,4,0 MPa |
| Pobocze | 220,00 m2 | 15 cm | Mieszanka niezwiązana 0-31,5 C90/3 |

## Odwodnienie

Nie przewiduje się budowy odwodnienia. Odwodnienie układu drogowego odbywać się będzie poprzez spadki poprzeczne i podłużne na teren zielony zlokalizowany w pasie drogowym.

## Oświetlenie

Oświetlenie drogowe należy wykonać w oparciu o urządzenia posiadające poniższe parametry:

- Słupy oświetleniowe stalowe wysokości 6 m montowane na prefabrykowanych fundamentach – 2 szt

- Wysięgnik jednoramienny 1,5 x 1 m – 1 szt

- Wysięgnik dwuramienny 1,5 x 1 m o kącie między ramionami 90° – 1 szt

- Oprawy oświetleniowe ze źródłem LED w białym kolorze o mocy min. 65W – 3 szt

- Kabel typu YAKY 4x25 mm2 – 102 m

- Przewód YDY 3x2,5 mm2

- Rury osłonowe niebieskie 450N Ø75 i 750N Ø110

## Kanał technologiczny

Nie przewiduje się wykonania kanału technologicznego.

## Inne

W przypadku, gdy nie będzie możliwości wykonania wjazdu do posesji, konieczne będzie wycięcie dwóch drzew, oznaczonych w dokumentacji projektowej numerami 4 i 5. Wycinkę należy jednak wykonać jedynie w ostateczności.

# Kontrola jakości prac

## Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów budowlanych. Po stronie Wykonawcy jest zapewnienie odpowiedniego systemu kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie oraz wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów budowlanych oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać przeprowadzenia przez Wykonawcę badań w celu zaprezentowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary oraz badania materiałów i robót 
z częstotliwością wskazaną w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWIORB) oraz projekcie wykonawczym. Minimalne wymagania zakresu badań i ich częstotliwość określono w STWIORB, normach i wytycznych. Jeżeli nie zostały one określone w wyżej wymienionych dokumentach, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor Nadzoru będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich monitorowana. Inspektor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu bądź metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że zaistnieje możliwość ujemnego wpływu na wyniki badań, Inspektor natychmiast wstrzyma użycie badanych  materiałów do robót i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie ponownie jakość wyrobów budowlanych. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań wyrobów budowlanych ponosi Wykonawca.

## Pobieranie próbek

Próbki do badań będą pobierane losowo. Należy stosować statystyczne metody pobierania próbek opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na polecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania materiałów budzących wątpliwości co do jakości, w przypadku, gdy kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę 
i zatwierdzone przez Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora będą  opisane i oznakowane, w sposób przez niego zaakceptowany.

## Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wytycznymi norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, można zastosować wytyczne krajowe, lub inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o miejscu, terminie i rodzaju pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora.

# Odbiór wykonanych robót

## Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ostatecznej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym etapie realizacji prac ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez wstrzymywania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru po zgłoszeniu gotowości do odbioru danej części robót przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony nie później, niż  w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy 
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych oraz w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, STWIORB 
i ustaleniami podjętymi na etapie wykonywania robót.

## Odbiór częściowy

Odbiór częściowy jest to odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych częściowo robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się według zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

## Odbiór końcowy (ostateczny)

### Zasady odbioru końcowego

Odbiór ostateczny polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie zgłoszone przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym pisemnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór końcowy robót będzie dokonany w terminie ustalonym 
w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót 
i przyjęcia dokumentów, o których mowa  w punkcie 5.3.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty sprawdzi jakość wykonanych prac na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i STWIORB. W czasie odbioru końcowego komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wskazanych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i STWIORB z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

### Dokumenty odbioru Końcowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty:

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z zaświadczeniem o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w sprawie zgłoszenia robót lub/i pozwoleniem na budowę lub/i decyzją ZRID*, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami

- dziennik budowy i rejestry obmiarów,

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona  w trakcie realizacji przedmiotu umowy,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z STWIORB 
(np.  protokoły  badań  zagęszczenia  gruntu,  odbiorów technicznych, koniecznych ekspertyz 
i opinii itp.).

- Deklaracje zgodności, certyfikaty, świadectwa jakości, atesty i aprobaty techniczne na znak bezpieczeństwa wbudowanych materiałów i zainstalowanych urządzeń i wyposażenia zgodnie z STWIORB

- rysunki (dokumentację) dotyczące wykonania robót towarzyszących (np. przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

- oświadczenie o utylizacji odpadów,

- wszystkie  wymagane  operaty  geodezyjne  i  geodezyjną  inwentaryzację  powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu;

- pozwolenie na użytkowanie, w przypadku występowania konieczności jego uzyskania.

W przypadku gdy zdaniem komisji odbiorowej, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja odbiorowa.

## 5.4. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny jest odbiorem polegającym na ocenie wykonanych robót związanych 
z usunięciem wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru ostatecznego oraz powstałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie wykonany zgodnie z zasadami stosowanymi przy dokonywaniu odbioru końcowego robót, na podstawie oceny wizualnej obiektu.

# Płatności

Podstawą płatności za wykonane roboty jest wartość ryczałtowa podana przez Wykonawcę 
w formularzu ofertowym. Rozliczenie wykonanych robót odbywać się będzie na podstawie faktur częściowych za roboty budowlane wystawianych według zaawansowania robót (tzw. przerobowe) oraz faktury końcowej, zgodnie z zapisami Umowy.

# Przepisy związane

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013, 
poz. 1129),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz. U. z 2003 r., Nr 169 poz. 1650),

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124);

- Ustawa Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r.,  poz. 1333 z późn. zm),

- Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129),

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznym, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r. 
Nr 63, poz. 735),

- Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1376),

- Polskie Normy,

- Zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.