PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

Nazwa zamówienia :

„Przebudowa dróg gruntowych – Krobia, Gronowo, Mierzynek oraz Kopanino”

Lokalizacja obiektu budowlanego :

- drogi wewnętrzne: ul. Baśniowa w Krobi na odcinku od ul. Poligraficznej (droga powiatowa nr 2036C) do końca działki nr 29/22, ul. Misia Uszatka w Krobi od działki 24/2 do końca działki nr 29/22 oraz ul. Żwirka i Muchomorka w Krobi od ul. Baśniowej do końca drogi, działki o nr 22/3, 28/4, 28/14, 22/6, 28/19, 29/18, 26/12, 29/26, 29/21, 26/4, 26/11, 26/9, 26/15, obręb 0010 Krobia, gmina Lubicz,

- droga gminna nr 100747C w Gronowie na odcinku od drogi gminnej nr 100739C do istniejącej nawierzchni bitumicznej przy  świetlicy wiejskiej, działki o nr 91/4, 90/17, 92/3, obręb 0005 Gronowo, gmina Lubicz,

- ul. Farmerska (droga gminna nr 100762C) w Mierzynku na odcinku od istniejącej nawierzchni bitumicznej do końca działki 194/1, działki o nr 200, 179/11, 179/9, 178/2, obręb 0013 Mierzynek, gmina Lubicz,

- ul. Wiklinowa (droga gminna nr 100882C) w Kopaninie na odcinku od Al. Dębów (droga gminna nr 100859C) do działki nr 151/7, działki o nr 188/3, 188/4 , obręb 0009 Kopanino, gmina Lubicz.

Kody i nazwy ze słownika CPV:

Dział: 	45000000-7 – Roboty budowlane.

45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.

45111200-0 - Roboty ziemne w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg.

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.

Nazwa i adres Zamawiającego :

Gmina Lubicz

ul. Toruńska 21

87-162 Lubicz Dolny

Opracował/a:

Spis treści

I.	CZEŚĆ OPISOWA	3

1.	Opis ogólny przedmiotu zamówienia	3

1.1.	Opis ogólny przedmiotu zamówienia	3

1.2.	Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych	3

1.3.	Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia	5

1.4.	Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe obiektów	6

1.5.	Szczegółowe właściwości obiektów	7

2.	Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia	8

2.1.	Ogólne warunki wykonania i odbioru robót	8

2.2. Wymagania szczegółowe	10

II.	CZĘŚĆ INFORMACYJNA	12

1.	Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia z wymogami wynikającymi  z odrębnych przepisów	12

2.	Oświadczenie stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane	12

3.	Przepisy prawne i normy związane	12

III ZAŁĄCZNIKI	13

# CZEŚĆ OPISOWA

## Opis ogólny przedmiotu zamówienia

### Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla przebudowywanych dróg:

- drogi wewnętrzne - ul. Baśniowa w Krobi na odcinku od ul. Poligraficznej (droga powiatowa 
nr 2036C) do końca działki nr 29/22, ul. Misia Uszatka w Krobi od działki 24/2 do końca działki nr 29/22 oraz ul. Żwirka i Muchomorka w Krobi od ul. Baśniowej do końca drogi, działki o nr 22/3, 28/4, 28/14, 22/6, 28/19, 29/18, 26/12, 29/26, 29/21, 26/4, 26/11, 26/9, 26/15, obręb 0010 Krobia, gmina Lubicz,

- droga gminna nr 100747C w Gronowie na odcinku od drogi gminnej nr 100739C do istniejącej nawierzchni bitumicznej przy świetlicy wiejskiej, działki o nr 91/4, 90/17, 92/3 obręb 0005 Gronowo, gmina Lubicz,

- ul. Farmerska (droga gminna nr 100762C) w Mierzynku na odcinku od istniejącej nawierzchni bitumicznej do końca działki 194/1, działki o nr 200, 179/11, 179/9, 178/2, obręb 0013 Mierzynek, gmina Lubicz,

- ul. Wiklinowa (droga gminna nr 100882C) w Kopaninie na odcinku od Al. Dębów (droga gminna nr 100859C) do działki nr 151/7 działki o nr 188/3, 188/4 , obręb 0009 Kopanino, gmina Lubicz.

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania przedmiotowych odcinków drogi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego konieczne opinie i warunki techniczne, wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania Przedmiotu Zamówienia oraz wykonać roboty budowlane, opracować 
i przekazać Zamawiającemu dokumentację powykonawczą. Szczegółowy zakres rzeczowy Robót przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej treści Programu Funkcjonalno-Użytkowego, zwanego dalej „PFU”. Dokumenty zawarte w PFU stanowią opis przedmiotu zamówienia.

Lokalizację odcinków dróg, których dotyczy przedmiotowe zamówienie przedstawiono w załączniku nr 1, 2, 3 oraz 4 do PFU.

### Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych

- Wykonawca zaprojektuje i wykona roboty budowlane dla przebudowy odcinka dróg wewnętrznych: ul. Baśniowej w m. Krobia w gminie Lubicz dł. ok. 330 m od ul. Poligraficznej (droga powiatowa nr 2036C) do końca działki nr 29/22, odcinka ul. Misia Uszatka w m Krobia 
w gminie Lubicz dł. ok. 300 m od działki 24/2 do końca działki nr 29/22 oraz odcinka ul. Żwirka 
i Muchomorka w m. Krobia w gminie Lubicz dł. ok 139 m od ul. Baśniowej do końca drogi.

- Wykonawca zaprojektuje i wykona roboty budowlane dla przebudowy odcinka drogi gminnej 
nr 100747C w m. Gronowo w gminie Lubicz dł. ok. 330 m od drogi gminnej nr 100739C do istniejącej nawierzchni bitumicznej przy Świetlicy Wiejskiej.

- Wykonawca zaprojektuje i wykona roboty budowlane dla przebudowy odcinka ul. Farmerskiej w m. Mierzynek w gminie Lubicz (droga gminna nr 100762C) dł. ok. 380 m od istniejącej nawierzchni bitumicznej do końca działki 194/1.

- Wykonawca zaprojektuje i wykona roboty budowlane dla przebudowy odcinka ul. Wiklinowej 
w m. Kopanino w gminie Lubicz (droga gminna nr 100882C)  dł. ok. 270 m od Al. Dębów (droga gminna nr 100859C) do działki nr 151/7.

- Przebudowa będzie polegała na wykonaniu jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego szer. 4,0 m. Wzdłuż jezdni należy wykonać obustronne pobocza z nawierzchni z tłucznia kamiennego o szer. 0,50 m. Projektowaną nawierzchnię jezdni należy dostosować i odpowiednio trwale połączyć z istniejącymi jezdniami, zjazdami indywidualnymi i dojściami do furtek.

- Zamawiający informuje, że mając na uwadze zapisy art. 39 ust. 6ba pkt 4) ustawy o drogach publicznych do zadań Wykonawcy nie należy opracowanie projektu i wykonanie kanału technologicznego w ramach przebudowy.

- Obecnie odcinki planowane do przebudowy posiadają nawierzchnię gruntową utwardzoną. 
Do zadań Wykonawcy będzie należało przewiezienie materiału z rozbiórki warstwy wierzchniej dróg gr. ok. 10 cm na miejsce wskazane przez Zamawiającego, w odległości do 5 km od miejsca inwestycji, jeżeli pozyskany materiał będzie nadawał się do ponownego wykorzystania przez Zamawiającego.

- W pasach drogowych znajdują się sieci: wodociągowa, teletechniczna, elektroenergetyczna. Wykonawca przed rozpoczęciem robót powinien zasięgnąć od właścicieli sieci danych odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. W przypadku kolizji z istniejącymi sieciami Wykonawca pozyska warunki techniczne przebudowy od gestorów tych sieci oraz opracuje projekt, pozyska uzgodnienie projektu od gestorów i wykona przebudowę tych sieci 
w ramach zadania.

- Do zadań Wykonawcy należy wykonanie regulacji obudowy, skrzynek zasuw, włazów studni itp. do nowo projektowych rzędnych nawierzchni, jeśli będzie taka potrzeba.

Charakterystyczne dane i założenia projektowe:

Droga 1: Krobia, ul. Baśniowa, ul. Misia Uszatka oraz ul. Żwirka i Muchomorka

- długość odcinka drogi planowana do przebudowy - ok. 769 m,

- kategoria ruchu : KR1,

- kategoria drogi: droga wewnętrzna,

- prędkość projektowa: 50 km/h,

- typ przekroju: jednojezdniowy,

- nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy,

- szerokość jezdni: 4,0 m,

- szerokość poboczy gruntowych z nawierzchni z tłucznia kamiennego: 0,50 m.

Droga 2: Gronowo, droga gminna nr 100747C

- długość odcinka drogi planowana do przebudowy - ok. 330 m,

- kategoria ruchu : KR1,

- kategoria drogi: droga gminna,

- prędkość projektowa: 50 km/h,

- typ przekroju: jednojezdniowy,

- nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy,

- szerokość jezdni: 4,0 m,

- szerokość poboczy gruntowych z nawierzchni z tłucznia kamiennego: 0,50 m.

Droga 3: Mierzynek, ul. Farmerska

- długość odcinka drogi planowana do przebudowy - ok. 380 m,

- kategoria ruchu : KR1,

- kategoria drogi: droga gminna,

- prędkość projektowa: 50 km/h,

- typ przekroju: jednojezdniowy,

- nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy,

- szerokość jezdni: 4,0 m,

- szerokość poboczy gruntowych z nawierzchni z tłucznia kamiennego: 0,50 m.

Droga 4: Kopanino, ul. Wiklinowa

- długość odcinka drogi planowana do przebudowy - ok. 270 m,

- kategoria ruchu : KR1,

- kategoria drogi: droga gminna,

- prędkość projektowa: 50 km/h,

- typ przekroju: jednojezdniowy,

- nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy,

- szerokość jezdni: 4,0 m,

- szerokość poboczy gruntowych z nawierzchni z tłucznia kamiennego: 0,50 m.

Zakres robót budowlanych:

- pomiary geodezyjne (wyznaczenie granicy pasa drogowego oraz bieżąca inwentaryzacja powykonawcza),

- rozebranie istniejącej konstrukcji drogi, zjazdów, zdjęcie humusu w zakresie objętym opracowaniem,

- wycinki krzewów wraz z karczowaniem (w przypadku ich występowania w skrajni projektowanej jezdni),

- roboty ziemne,

- przebudowę istniejących sieci i urządzeń w przypadku ich kolizji z projektowaną konstrukcją drogi, zgodnie z warunkami wydanymi przez gestorów tych sieci i urządzeń,

- przygotowanie koryta wraz profilowaniem i zagęszczeniem podłoża,

- wykonanie jezdni z masy bitumicznej,

- wykonanie poboczy szerokości 0,5 m po obu stronach z tłucznia kamiennego,

- regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych, wpustów i skrzynek ulicznych, jeśli będzie wymagana,

- prace porządkowe wraz z rekultywacją terenów zielonych.

### Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Dokumentację należy opracować w oparciu o:

- niniejsze PFU,

- obowiązujące przepisy prawa,

- warunki techniczne wydane przez gestorów sieci, w przypadku potrzeby ich przebudowy,

- polskie normy,

- miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego,

- studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lubicz – Uchwała Nr XV/176/2011 Rady Gminy Lubicz z dnia 11 października 2011 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz,

- strategię rozwoju gminy Lubicz na lata 2021-2028 – uchwała nr LVIII/735/23 z dnia 27 kwietnia 2023 r.,

- wszelkie uzgodnienia, decyzje, opinie, warunki wymagane obowiązującymi przepisami 
i uzyskane podczas opracowania dokumentacji projektowej.

W ramach zadania Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:

- dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamówienia,

- opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z umową, przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,

- dokonania zgłoszenia robót oraz pozyskania braku sprzeciwu organu administracji architektoniczno-budowlanej do dokonanego zgłoszenia lub uzyskania decyzji pozwolenie na budowę,

- opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (STWIORB),

- wykonania projektu i pozyskanie zatwierdzenia dla projektu czasowej i docelowej organizacji ruchu oraz realizacji oznakowania zgodnie z zatwierdzonym projektem,

- opracowania informacji BIOZ,

- opracowania harmonogramu realizacji prac,

- uzyskania wymaganych uzgodnień i zatwierdzenie dokumentacji projektowej,

- bieżącego informowania Zamawiającego oraz mieszkańców przyległych posesji o planowanych utrudnieniach w ruchu drogowym i pieszym związanych z prowadzonymi pracami z minimum                 5-dniowym wyprzedzeniem,

- pełnienia  nadzoru autorskiego,

- zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową oraz wytyczenie trasy przez uprawnionego geodetę,

- sporządzenia dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną.

Realizacja zakresu zamówienia powinna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał techniczny oraz  osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.

Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi m.in.:

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454 z późn. zm.),

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno–użytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458 z późn. zm.),

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r., Nr 169 poz. 1650 z późn. zm.),

- Ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r., poz. 418 z późn. zm.),

- Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.),

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518 z późn. zm.),

- Ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 320 z późn. zm.),

- Ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 z późn. zm.),

- Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 311, z późn. zm.),

- Ustawy Prawo Wodne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 z późn. zm.),

- Polskich Norm,

- Zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

  - Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe obiektów

Wykonawca ma zaprojektować i wykonać roboty budowlane dla przebudowywanych odcinków dróg.

Przebudowa będzie polegać na budowie jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego szer. 4,0 m wraz 
z obustronnymi poboczami o nawierzchni z kruszywa szer. 0,50 m. Przedmiotowa droga ma spełniać potrzeby lokalnej społeczności, zapewniając obsługę komunikacyjną budynków mieszkalnych oraz przemysłowych.

### Szczegółowe właściwości obiektów

#### Rozbiórka istniejących nawierzchni

Rozbiórce podlegać będą istniejące drogi gruntowe, umocnione kruszywem oraz tereny zielone (zdjęcie warstwy humusu). Należy zaprojektować i wykonać drogi w granicach pasa drogowego. Na istniejących drogach należy zastosować konstrukcję jezdni w istniejącym śladzie drogi po wcześniejszym, mechanicznym wykonaniu koryta głębokości 10 cm. W miejscu wytyczenia nowego śladu drogi należy zastosować konstrukcję poszerzenia jezdni po wcześniejszym, mechanicznym wykonaniu koryta głębokości 30 cm.

#### Przygotowanie terenu budowy

Plac budowy należy zorganizować i zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Miejsca składowania, materiałów odzyskowych i rozbiórkowych, możliwości urządzenia czasowych placów budowy i inne szczegółowe uwarunkowania wykonania robót Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. Pozyskane w trakcie budowy materiały rozbiórkowe,  nadające się do ponownego wbudowania, a nie wykorzystane przez Wykonawcę w ramach realizacji zadania, należy wywieźć na składowisko uzgodnione z Zamawiającym.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót, a w przypadku ich zniszczenia muszą być odtworzone na własny koszt.

Odwodnienie drogi

Wody opadowe należy skierować na pobocza oraz tereny zieleni poprzez odpowiednie wyprofilowanie nawierzchni.

Oświetlenie drogi

W ramach zadania Zamawiający nie przewiduje prac związanych z  budową i przebudową oświetlenia.

Sieci uzbrojenia podziemnego należy zabezpieczyć zgodnie z warunkami podanymi przez administratorów sieci.

#### Wykończenie

Prace wykończeniowe będą realizowane zgodnie z STWIORB, zaaprobowanymi przez Zamawiającego na etapie przygotowania projektu. Po wykonaniu robót należy uporządkować teren wzdłuż drogi 
w maksymalnym stopniu przywracając stan przed rozpoczęciem robót budowlanych w tym także dokonać wysiewu traw w miejscach gdzie została ona zniszczona.

Konstrukcja jezdni w istniejącym śladzie drogi

- warstwa ścieralna z masy bitumicznej gr. 4 cm;

- sprysk emulsją asfaltową;

- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm – 15 cm;

- podłoże gruntowe.

Konstrukcja poszerzenia jezdni

- warstwa ścieralna z masy bitumicznej gr. 4 cm,

- sprysk emulsją asfaltową;

- Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego – 8 cm;

- Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego – 15 cm;

- warstwa odsączająca na poszerzeniach – 10 cm;

- podłoże gruntowe.

Konstrukcja poboczy:

- warstwa z tłucznia kamiennego 0/31,5 mm gr. 10 cm.

Stała organizacja ruchu

Do zadań Wykonawcy należy opracowanie projektu stałej organizacji ruchu, pozyskanie zatwierdzenia zarządcy ruchu oraz montaż oznakowania zgodnie z tym projektem. Zamawiający przewiduje minimum wprowadzenie oznakowania pionowego.

## Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

### Ogólne warunki wykonania i odbioru robót

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren niezbędny do wykonania obiektów. Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie:

- organizacji robót,

- zabezpieczenia osób trzecich,

- ochrony środowiska,

- warunków BHP,

- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z prowadzeniem robót budowlanych,

- zabezpieczenia terenu robót,

- zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych przyległych do terenu robót od następstw prowadzonych robót.

Po zatwierdzeniu dokumentacji projektowej Wykonawca:

- opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), jeśli będzie wymagany,

- wykona roboty budowlane w oparciu o opracowaną dokumentację,

- zapewni obsługę geodezyjną przed, w trakcie i po zakończeniu robót budowlanych,

- przeprowadzi wymagane próby i badania.

W ramach wykonywania prac budowlanych Wykonawca, na podstawie opracowanej i uzgodnionej w/w dokumentacji projektowej:

- opracuje harmonogram realizacji prac,

- wykona roboty budowlane na podstawie powyższych projektów, po wytyczeniu trasy przez uprawnionego geodetę,

- wykona regulację pionową studzienek kanalizacyjnych, wpustów i skrzynek ulicznych, jeśli obiekty te znajdują się w szerokości jezdni i/lub poboczy – należy je dostosować do projektowanej rzędnej nawierzchni jezdni,

- odtworzy trawniki i tereny zielone, przylegające do miejsc prowadzenia robót drogowych,

- uporządkuje obszar przyległy do terenu prowadzonych robót,

- wykona obmiary ilości zrealizowanych robót,

- sporządzi geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,

- przeprowadzi wymagane badania i pomiary kontrolne zgodnie z wymogami STWIORB; wyniki badań przekaże do akceptacji Zamawiającego/inspektora nadzoru inwestorskiego,

- przygotuje rozliczenia częściowe, rozliczenie końcowe oraz sporządzi operat kolaudacyjny w ilości 1 egz., zawierający protokół przekazania terenu budowy, protokoły robót zanikających, badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, sprawozdania techniczne, oświadczenie kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 i ust 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 
(Dz. U. z 2025 r., poz. 418 z późn. zm.), inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, dokumentację projektową z naniesionymi zmianami powstałymi podczas robót budowlanych.

Kontrola wykonywanych prac

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót. W celu zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do kontaktów.

Kontroli będą podlegały w szczególności:

- rozwiązania projektowe w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projekcie,

- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie,

- jakość i dokładność wykonania prac,

- prawidłowość połączeń funkcjonalnych,

- sposób realizacji przedmiotu umowy w aspekcie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, programem funkcjonalno – użytkowym i umową.

Odbiory

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów robót:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu (w trakcie wykonywania robót),

- odbiory częściowe,

- odbiór końcowy.

Odbiory będę się odbywać zgodnie z procedurą opisaną w umowie, której wzór stanowi załącznik do SWZ.

Gospodarka odpadami

Wywóz ewentualnych odpadów powstałych w trakcie robót Wykonawca dokona we własnym zakresie oraz pozyska wszelkie wymagane prawem zgody i decyzje. Wymagane jest usuwanie z ciągów komunikacyjnych zanieczyszczeń powodowanych ruchem pojazdów budowy.

Roboty tymczasowe

Wykonawca będzie zobowiązany do likwidacji wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty tymczasowe Zamawiający traktuje zabezpieczenie terenu budowy i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu. Koszty związane z zagospodarowaniem placu budowy należą w całości do Wykonawcy.

Materiały

Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu robót budowlanych stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa. Wszystkie niezbędne elementy powinny być wykonane 
w standardzie i zgodnie z obowiązującymi normami. Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych 
i posiadają wymagane parametry. Przed wbudowaniem Wykonawca pozyska zatwierdzenie materiałów od inspektora nadzoru inwestorskiego, jeśli zostanie ustanowiony.

Okres gwarancji

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji przez Wykonawcę na okres min. 24 miesięcy. Wykonawca udziela gwarancji na okres wskazany w ofercie. Zamawiający wymaga, aby w okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zapewnił usunięcie wad, usterek i awarii w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Termin ten nie będzie krótszy niż 7 dni od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego.

Odcinek próbny

Zamawiający wymaga od Wykonawcy przed wystąpieniem do wykonania warstwy ścieralnej z masy bitumicznej wykonanie odcinka próbnego celem uściślenia organizacji wytwarzania i układania oraz ustalenia warunków zagęszczenia. Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić maksymalnie 400 m2, a długość maksymalnie 100 m. Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu jakie zamierza stosować do wykonania warstwy ścieralnej. Wykonawca może przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez Zamawiającego technologii wbudowania i zagęszczenia oraz wyników 
z odcinka próbnego.

### 2.2. Wymagania szczegółowe

2.2.1 Wymagania szczegółowe dla opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz nadzoru autorskiego

W ramach opracowania dokumentacji projektowo–kosztorysowej Wykonawca przygotuje dokumentację projektową, zgodnie z poniższym zestawieniem i uzyska wszelkie warunki techniczne, uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbędne dla przeprowadzenia robót budowlanych. Do zadań Wykonawcy należy opracowanie dokumentacji, opisów, rysunków niezbędnych dla dokonania zgłoszenia robót lub uzyskania decyzji pozwolenie na budowę zgodnie z zapisami ustawy prawo budowlane.

Ilość egzemplarzy poszczególnych projektów w wersji papierowej podano poniżej.

Tabela 1. Ilości egzemplarzy projektów

| Nazwa dokumentacji | Ilość egzemplarzy |
| --- | --- |
| Dokumentacja: projekt, rysunki, szkice niezbędne dla dokonania zgłoszenia rozpoczęcia robót lub uzyskania decyzji pozwolenie na budowę wraz z załącznikami do wniosku | 2+egz. do uzgodnień i zgłoszenia robót lub uzyskania decyzji pozwolenie na budowę |
| Projekt stałej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem | 2+egz. do uzgodnień |
| Projekt organizacji ruchu na czas robót wraz z zatwierdzeniem | 2+egz. do uzgodnień |
| Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych | 2 |
| Dokumentacja w formie edytowalnej i nieedytowalnej w wersji elektronicznej | 1 |

W ramach prac projektowych Wykonawca wykona m.in.:

- mapę do celów projektowych, jeśli będzie wymagana,

- dla budowy lub przebudowy sieci lub/urządzeń  uzyska uzgodnienie na Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie Toruńskim (dawniej Z.U.D.P.),

- przedstawi sposoby usunięcia kolizji, w przypadku ich wystąpienia z istniejącą infrastrukturą podziemną,

- projekt zagospodarowania terenu,

- rysunek projektowanej i istniejącej niwelety drogi,

- rysunki przekrojów normalnych drogi, w tym projektowanej jezdni z dowiązaniem do istniejących rzędnych terenu,

- rysunki przekrojów konstrukcyjnych nawierzchni jezdni,

- szczegóły konstrukcyjne,

- w projekcie należy uwzględnić odpowiednie ukształtowanie jezdni i poboczy celem prawidłowego odprowadzenia wód opadowych, w tym uniknięcia odprowadzenia wody w kierunku posesji przylegających.

UWAGA: Przed pozyskaniem uzgodnień i decyzji Wykonawca w pierwszej kolejności przedłoży propozycję rozwiązań sytuacyjnych i konstrukcyjnych do akceptacji Zamawiającego.

W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca:

- przeprowadzi czynności nadzoru autorskiego określone w ustawie Prawo budowlane z dnia 
7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2025 r., poz. 418 z późn. zm.),

- wyjaśni wątpliwości dotyczące rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji,

- uzupełni szczegóły dokumentacji projektowej oraz wyjaśni wątpliwości w tym zakresie w toku realizacji inwestycji,

- zapewni ścisłą współpracę ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

- wykona czynności związane ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde wezwanie Zamawiającego,

- oceni możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych 
w dokumentacji, zgłoszonych przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i/lub Wykonawcy robót (kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego), w przypadku możliwości wprowadzenia zmian dokona ich uzgodnienia,

- przeprowadzi bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych,

- na każde wezwanie Zamawiającego przybędzie w ustalone miejsce, celem rozstrzygnięcia wszelkich wątpliwości pojawiających się w toku realizacji robót związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji.

Prawa autorskie

Wykonawca, w ramach wynagrodzenia ryczałtowego wskazanego w złożonej przez siebie ofercie, przeniesie na Zamawiającego, a Zamawiający nabędzie w pełnym i nieograniczonym zakresie całość wyłącznych praw autorskich majątkowych do każdego Utworu na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia Umowy, w tym wymienionych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2.2.2. Wymagania szczegółowe dla wykonania robót budowlanych

#### Roboty przygotowawcze

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót, a w przypadku ich zniszczenia muszą być odtworzone na własny koszt.

#### Ochrona własności publicznej i prywatnej

Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzeń uzbrojenia terenu, których położenie było wskazane przez Zamawiającego lub ich właścicieli.

#### Roboty drogowe

Roboty drogowe winny być realizowane tylko w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Przy prowadzeniu robót nie należy dopuszczać do powstania szkód w przyległych obiektach. Należy unikać przerw w prowadzeniu robót.

#### Oznakowanie

Do zadań Wykonawcy należy opracowanie projektu stałej organizacji, pozyskanie zatwierdzenia zarządcy ruchu oraz montaż oznakowania zgodnie z tym projektem.

Oznakowanie pionowe i poziome należy wykonać wg. zatwierdzonego projektu docelowej organizacji ruchu, który sporządzi Wykonawca. Nowe oznakowanie pionowe należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

#### Wymagania materiałowe

Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały, które:

- spełniają wymagania ustawy Prawo Budowlane,

- spełniają wymagania ustawy o wyrobach budowlanych,

- są zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane,

- posiadają wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodności.

Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

#### Wymagania funkcjonalne

Droga po wykonaniu konstrukcji musi zapewnić przydatność strukturalną dla przenoszenia obciążeń od pojazdów, a warstwa ścieralna funkcje bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu.

# CZĘŚĆ INFORMACYJNA

## Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia z wymogami wynikającymi 
z odrębnych przepisów

- Odcinek nr 1 na którym planowana jest inwestycja jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą nr XIX/179/08 Rady Gminy Lubicz z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia i Mierzynek, gmina Lubicz dalej MPZP. W MPZP ulicę Baśniową w Krobi oznaczono symbolem KDD3, ulicę Misia Uszatka w Krobi oznaczono symbolem KDL3 oraz ulicę Żwirka i Muchomorka w Krobi oznaczono symbolem KDD3 oraz KDD5. Przeznaczenie terenu – droga publiczna klasy dojazdowej dla ul. Baśniowej oraz Żwirka i Muchomorka, natomiast przeznaczenie terenu – droga publiczna klasy lokalnej dla ul. Misa Uszatka.

- Odcinek nr 2 na którym planowana jest inwestycja nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

- Odcinek nr 3 na którym planowana jest inwestycja nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

- Odcinek nr 4 na którym planowana jest inwestycja jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą nr VIII/73/07 Rady Gminy Lubicz z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kopanino dalej MPZP. W MPZP ulicę Wiklinową w Kopaninie oznaczono symbolem KD7-D. Przeznaczenie terenu – droga publiczna klasy dojazdowej.

## Oświadczenie stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Zamawiający oświadcza, iż posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane do działek, których planowana jest inwestycja.

## Przepisy prawne i normy związane

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454 z późn.zm.),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r., poz. 1650 z późn.zm.),

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. nr 169 poz. 1518 z późn .zm.),

- Ustawa Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r., poz. 418 z późn. zm.),

- Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2024 r., poz. 1292 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11.09.2020               w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 r., poz. 1679 
z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych
(Dz. U. 2012 r., poz. 463 z późn. zm.),

- Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 
z późn. zm),

- Ustawa  z  dnia  27.04.2001 r.  Prawo  ochrony   środowiska  (Dz. U. 2025 r., poz. 647 z późn. zm.),

- Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2024 r., poz. 1112 z późn. zm.),

- Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2024 r., poz. 1478  z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2024 r., poz. 1087 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
(Dz. U. 2021 r., poz. 1170 z późn. zm.),

- Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 324 z późn. zm.),

- Ustawa o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 r., poz. 1213 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 r., poz. 2311 z późn. zm.),

- Polskie Normy,

- Zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

# III ZAŁĄCZNIKI

- Plan z orientacyjną lokalizacją zakresu przebudowy drogi nr 1.

- Plan z orientacyjną lokalizacją zakresu przebudowy drogi nr 2.

- Plan z orientacyjną lokalizacją zakresu przebudowy drogi nr 3.

- Plan z orientacyjną lokalizacją zakresu przebudowy drogi nr 4.